# Resumo One Page — Orçamento Preliminar IFC

Autor: Kevin Quintian · Stack: Next.js (TypeScript) · Tailwind · exceljs · web-ifc

## Objetivo

Gerar um orçamento preliminar de obra automaticamente a partir de um modelo BIM (arquivo IFC), reduzindo o trabalho manual de levantamento de quantitativos e precificação.

## Processo de trabalho

1. Abordagem inicial — PDF (descartada). O projeto começou extraindo quantitativos de plantas em PDF: seleção de páginas, calibração de escala por linha, medição de áreas por recinto (flood-fill) e detecção de paredes por estilo. Funcional, porém frágil e trabalhoso — dependia de calibração manual e da qualidade do desenho.

2. Pivot para IFC. Migração para ler o IFC (ISO-10303-21/STEP), que já é estruturado e traz as quantidades calculadas (BaseQuantities). Foi escrito um parser próprio, leve, sem WASM, com normalização de unidades (mm→m, etc.) e deduplicação de quantidades repetidas pelo exportador. Resultado: takeoff muito mais confiável.

3. Tradução para orçamento. Camada “orçamentista” (lib/budget.ts) que converte elementos IFC em itens de serviço agrupados por etapa (fundações, superestrutura, alvenaria, cobertura, esquadrias, revestimentos, pisos, pintura), com unidade e quantidade. Inclui um visualizador 3D que destaca os objetos paramétricos de cada item.

4. Refinamentos de engenharia (validados com modelo de teste BasicHouse). - Correção de dupla normalização de comprimento (locação 62,04 m). - Cobertura: usa as lajes de telhado e, depois, a face inferior (forro) — não a superfície total da laje (corrigiu valor dobrado). - Pintura de teto condicionada à existência de laje de teto.

5. Precificação SINAPI. Adição da Fonte de Custos: por padrão preços de referência SINAPI (SP, não desonerado) alimentam a coluna de preço unitário, com unidade compatível ao serviço e exibição do código/descrição da composição. O usuário pode sobrescrever um preço e voltar à referência com um clique, ou escolher inserir todos os preços manualmente.

6. Acabamento. Revisão de design (tipografia Inter, tabela com bordas, identidade visual), exportação .xlsx (abas Orçamento e Detalhe) e versionamento no GitHub.

## Decisões-chave

- IFC > PDF: dado estruturado elimina calibração manual e erro de medição.

- Parser próprio sem WASM: simples, rápido e sem dependências pesadas.

- SINAPI como referência editável: equilibra automação com a flexibilidade que o orçamentista precisa.

## Validação

Testado com o modelo BasicHouse.ifc (IFC2X3 do Revit); quantidades e preços conferidos item a item, com compatibilidade de unidades entre app e SINAPI.

## Limitações / próximos passos

Quantificação por elemento (sem IfcSpace); classificação de paredes por nome; referência SINAPI estática para SP — evoluir para múltiplas UFs e mês de referência.